ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЁР DFC

Артикул: R7108

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАЖНО!

Перед началом эксплуатации устройства, ознакомьтесь со всеми инструкциями.

Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Обратите внимание на следующие меры предосторожности перед сборкой и эксплуатацией тренажёра:

- При сборке тренажёра следуйте инструкциям, представленным в руководстве.

- Перед первым запуском тренажёра проверьте все винты, гайки и другие соединения. Убедитесь, что тренажёр установлен в безопасном положении.

- Собирайте и используйте тренажёр на твёрдой ровной поверхности. Избегайте попадания влаги на тренажёр.

- Положите под тренажёр специализированное покрытие (например, резиновый коврик, деревянную доску и др.) для защиты пола от загрязнений и любых других повреждений.

- Перед началом тренировки уберите от тренажёра все посторонние предметы в радиусе 2 метров.

- При сборке и замене каких-либо деталей тренажёра используйте только те инструменты, которые входят в комплект или подходят непосредственно для вашего тренажёра. Каждый раз после окончания тренировки протирайте тренажёр. Не используйте агрессивные чистящие средства для чистки оборудования.

- Неправильное использование тренажёра и чрезмерная физическая нагрузка могут нанести вред вашему здоровью. Перед началом эксплуатации данного устройства проконсультируйтесь с врачом. На основании ваших физических данных и здоровья он определит максимально допустимые показатели (пульс, мощность, продолжительность тренировки и т.д.), с которыми вам разрешается работать. Данный тренажёр не предназначен для терапевтических целей.

- Перед началом тренировки убедитесь в исправности тренажёра. При замене необходимых деталей используйте только оригинальные запасные части тренажёра.

- Данный тренажёр может быть использованным единовременно только одним человеком.

- Надевайте подходящую спортивную одежду и обувь для занятий на тренажёре.

- Если во время тренировки вы почувствуете головокружение, слабость или обнаружите у себя какие-либо другие болезненные симптомы, немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу.

- Детям и людям с ограниченными физическими способностями разрешается работать с тренажёром исключительно в присутствии человека, который может оказать помощь или дать совет.

- С увеличением скорости повышается мощность тренажёра, и наоборот. Тренажёр оборудован специализированной регулировочной ручкой, с помощью которой вы можете настроить сопротивление тренажёра.

- Максимально допустимый вес пользователя – 120 кг.

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование | Кол-во | № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная рама | 1 | 26 | Винт крестообразный M6X20 | 4 |
| 2 | Передний стабилизатор | 1 | 27 | Подвижная рама сиденья | 1 |
| 3 лев./пр. | Передняя заглушка | 1/1 | 28 | Винт M8X28 | 6 |
| 4 | Болт с внутренним шестигранником M8X75 | 2 | 29 | Прокладка | 6 |
| 5 | Плоская шайба D8X1.5 | 8 | 30 | Ролик | 6 |
| 6 | Направляющая | 1 | 31 | Нейлоновая гайка M8 | 7 |
| 7 | Каркас направляющей | 1 | 32 | Ручка | 1 |
| 8 | Наружный шестигранный болт M10X125 | 1 | 33 | Анкерный болт Ф12.5X169 | 4 |
| 9 | Плоская шайба D10X2 | 2 | 34 | Педаль | 2 |
| 10 | Нейлоновая гайка M10 | 2 | 35 | Круглая втулка | 2 |
| 11 | Пластина соединительная U-образная | 1 | 36 | Поролоновая накладка | 2 |
| 12 | Винт M8X20 | 4 | 37 | Провод датчика | 2 |
| 13 | Плоская шайба D12X2.5 | 1 | 38 | Консоль | 1 |
| 14 | Пружинная ручка | 1 | 39 | Болт каретки | 1 |
| 15 | Фиксирующая крышка | 4 | 40 | Винт ST4.2X18 | 2 |
| 16 | Фиксирующий вал Ф10.9X80 | 2 | 41 | Регулятор натяжения | 1 |
| 17 | Плоская шайба D6XD16X1.2 | 2 | 42 | Подкладка 1 | 1 |
| 18 | Винт крестообразный M6*15 | 2 | 43 | Подкладка 2 | 1 |
| 19 | Болт M10 | 1 | 44 | База консоли | 1 |
| 20 | Регулирующая ручка | 1 | 45 | Кривошип | 2 |
| 21 | Пластина соединительная L-образная | 1 | 46 | Крестообразный винт | 4 |
| 22 | Болт с внутренним шестигранником M10X110 | 1 | 47 | Кривошип | 2 |
| 23 | Болт с внутренним шестигранником M8X45 | 1 | 48 | Шарнирное крепление | 1 |
| 24 | Хвостовая балка | 1 | 49 | Крышка | 1 |
| 25 | Сиденье | 1 | 50 | Поручень | 1 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Большинство перечисленных деталей упакованы по отдельности, но некоторые элементы тренажёра были уже предварительно установлены. В этом случае просто снимите их и переустановите заново, как требуется согласно инструкциям по сборке.

На каждом этапе сборки обращайте внимание на детали, которые уже установлены на тренажёре.

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для сборки магнитного гребного тренажёра следуйте инструкциям, представленным ниже.

Шаг 1:

Установите передний стабилизатор (2) на основной раме (1) при помощи болта с внутренним шестигранником (4) и плоской шайбы (5), как показано на рисунке. Прикрепите регулирующую ручку (20) к основной раме (1).

Шаг 2:

A: Установите соединительную U-образную пластину (11) на направляющую раму (6), закрепив её при помощи винта (12) и плоской шайбы (5).

B: Прикрепите соединительную U-образную пластину (11) к основной раме (1) при помощи болта с внешним шестигранником (8), плоской шайбы (9), нейлоновой гайки (10) и пружинной ручки (14), как показано на рисунке.

C: Зафиксируйте основную раму (1) на направляющей (6) при помощи ручки (32) и плоской шайбы (13).

Шаг 3:

A: Для начала выкрутите фиксирующий вал (16), фиксирующую крышку (15), плоскую шайбу (17) и крестообразный винт (18), после чего установите подвижную раму сиденья (27) на направляющую (6) таким образом, как показано стрелкой на рисунке.

Шаг 4:

A: Закрепите хвостовую балку (24) на направляющей раме (6) при помощи болта с внутренним шестигранником (22), нейлоновой гайки (10), болта с внутр. шестигранником (23) и плоской шайбы (5).

B: Установите фиксирующую крышку (15) на направляющей раме (6) при помощи фиксирующего вала (16), плоской шайбы (17) и крестообразного винта (18).

C. Подсоедините педали (34) к основной раме (1) анкерными болтами (33).

Шаг 5:

A: Сначала пропустите провод датчика (37) через базу консоли (44) снизу вверх, затем подсоедините базу консоли (44) к шарнирному креплению (48), используя каретный болт (39), подкладку (42&43), плоскую шайбу (5) и нейлоновую гайку (31).

B: Соедините провод датчика (37) и провод консоли (38), затем спрячьте их под крышкой консоли. После этого установите консоль (38) в соответствующую консольную базу (44) при помощи крестообразного винта (46).

2

Примечание 1:

Для более удобного хранения тренажёра вы можете сложить его, как показано на рисунке. Берегите свои руки во время сборки.

A: Выкрутите ручку (32) в направлении против часовой стрелки. Соедините ручку и шайбу (13) вместе.

B: Вытяните пружинную ручку (14), это позволит вам легко свернуть направляющую раму (6), как показано на рисунке. Затем затяните направляющую (6) с помощью пружинной ручки (14). Наконец, поместите ручку (32) в отверстие направляющей рамы (6).

C: В свёрнутом положении гребной тренажёр должен выглядеть так, как показано на рисунке B.

Примечание 2:

После того, как консоль (38) и шарнирное крепление (48) будут ослаблены, снимите крышку (49) и с помощью соответствующего инструмента затяните нейлоновую гайку (31), чтобы отрегулировать ее. После регулировки наденьте крышку обратно (49).

Руководство пользователя на консоль ST3653

【ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ】

| РЕЖИМ | Для сканирования дисплея и подтверждения всех настроек. |
| --- | --- |
| ВВЕРХ | Позволяет увеличить показатели тренировки, в т.ч. сопротивление тренажёра. |
| ВНИЗ | Позволяет уменьшить показатели тренировки, в т.ч. сопротивление тренажёра. |
| СБРОС | A. Сброс всех заранее установленных настроек (за исключением сканирования и общего кол-ва гребков). B. При удерживании кнопки более 3 секунд раздастся звуковой сигнал, в качестве метки общего сброса настроек. |

【ПОКАЗАТЕЛИ】

| ВРЕМЯ | Диапазон значения времени, отображаемом на экране, варьируется от 00:00 до 99:59. (Диапазон при предварительной настройке равен 0:00-99:00.) |
| --- | --- |
| ГРЕБКИ | Количество гребков составляет от 0 до 9999. (При предварительной настройке диапазон равен 0-9990.) |
| КАЛОРИИ | Количество сжигаемых калорий варьируется от 0 до 9999. (При предварительной настройке диапазон равен 0-9990.) (Данные являются приблизительным руководством для сравнения различных режимов тренировки, не рекомендуется использовать данные в медицинских целях.) |
| ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ГРЕБКОВ | Диапазон значений равен 0-9999. |
| ПОКАЗАТЕЛИ ЖК-ДИСПЛЕЯ | СКАНИРОВАНИЕ→ВРЕМЯ→ГРЕБКИ→КАЛОРИИ→ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ГРЕБКОВ→СКАНИРОВАНИЕ |
| СИГНАЛ ОСТАНОВКИ | Стоп-сигнал будет мигать на консоли во время проведения сканирования. |

【IИНСТРУКЦИИ】

- Установите в консоль 2 батарейки типа 3A. Как только консоль включится, на экране отобразятся все разделы основного меню. Через одну секунду после полной загрузки консоли войдите в режим сканирования. Нажмите кнопку РЕЖИМ для продолжения работы.

- РЕЖИМ – Порядок показателей ВРЕМЯ  ГРЕБКИ  ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ГРЕБКОВ  СКАНИРОВАНИЕ  ВРЕМЯ.

- ВРЕМЯ – Нажимайте на кнопки UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ) для настройки общей продолжительности тренировки (с шагом - 01:00).

- ГРЕБКИ – Нажимайте на кнопки UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ) для настройки показателя гребков (с шагом - 10).

- КАЛОРИИ – Нажимайте на кнопки UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ) для настройки необходимого количества калорий, сжигаемых во время тренировки (с шагом - 10).

- ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ГРЕБКОВ – Кнопки UP/ DOWN (ВВЕРХ/ВНИЗ) в этом режиме недоступны.